- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配线架（24口满配模块） | 3 |
| 2 | 交换机 | 1 |

- 配线架及模块参数要求

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格参数等要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配线架 | 原装产品 1)模块化设计，配套的模块框架包括Keystone、DLC/SSC等多种模块框，可以实现在一个配线架上光铜混用，含24个模块框架；通过添加金属簧片即可实现屏蔽模块的安装使用； 2) 配线架端口管理：可用不同颜色的滑盖式防尘盖区分数据和语音各种功能端口；自带背部线缆托架； 3)安装方式：19英寸机柜或机架式安装； 4)打线方式：T568A或T568B； 5)标签：透明端口标签盖，标签盖开启后标签可更换； 6) 模块安装要求：双向可拆卸模块，前端施工和维护管理； |
| 2 | 模块 | 原装产品 1)分别依据EN50173; ISO 11801第二版本或EIA/TIA568C.2-1规定的6类标准，适用于所有6类应用。 2)模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。 3)模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级。Snap-in简便卡接方式。 4)连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金。 5)模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 6)插拔次数：≥800次,端接寿命：≥200次 7)线束直径固线：0.4mm(AWG26)到0.64(AWG22)；多股线：AWG26—27；绝缘线径：0.7mm---1.4mm(1.6mm) 8) 性能要求：物理带宽 ： 250MHz，直流电阻 ：≤0.3Ω，绝缘电阻 ： ≥500MΩ，接点电阻 ： ≤20mΩ；最大电流 ： ≤1.5A ； |

- 交换机需求

| 1 | 48口接入交换机 | 性能 | ★交换容量≥330Gbps，包转发率≥140Mpps |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
|  |  | 端口 | ★48个千兆电接口，4个万兆SFP+接口 |
|  |  | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
|  |  |  | 支持MAC地址≥16K |
|  |  | IP路由 | ▲静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6 |
|  |  | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  |  | 超级虚拟交换网(SVF) ▲ | 支持作为SVF client零配置即插即用 |
|  |  |  | 支持自动加载client的大包和补丁 |
|  |  |  | 支持业务一键式自动下发 |
|  |  |  | client支持独立运行 |
|  |  | QOS | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 |
|  |  |  | 支持报文重定向 |
|  |  |  | 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 |
|  |  | 可靠性 | 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag |
|  |  |  | 支持 ITU-Y.1731 |
|  |  |  | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 |
|  |  | 管理维护 | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |
|  |  | 资质证书 | 提供工信部入网证书 |
|  |  | 资质证书 | 提供工信部入网证书 |
|  |  | 保修 | 3年7*24*4小时上门维保服务 |
| 2 | 千兆多模SFP光模块 | 兼容性 | 与交换机同一品牌，光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)。3年原厂保修。 |

- 报价、方案所需资料

| 文件 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价资料及 公司联系人 | (1)提供项目总体报价及各项目内容详细报价(一份盖章扫描版，另一 份可编辑的 WORD 或 excel 电子版); (2)报价函扫描版请加盖贵司公章; (3)公司项目联系人及联系方式 |
| 2 | 资质、售后服 务 | (1)代理公司需提供授权代理资质; (2)贵公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证;(3)相关售后 质量及服务承诺 |
| 3 | 实施方案 | 项目实施具体方案、实施周期 |
| 4 | 销售记录 | 提供三家三甲医院合同(含项目内容清单)复印件 |