铁路文化宫光纤专线租用需求

需求：租用两条点对点专线

预算：2020年线路租用费用（2020X030020）

要求：我院在铁路文化宫租用办公场所，需租用两条点对点上下行对等光纤专线，分别连接东川路总院办公楼5楼中心机房内外网。

地址: 越秀区署前路14号铁路文化宫3楼

技术要求：

1、采用点到点透传方式组网，两条专线带宽≥100M；

2、运营商MSTP电路路由需提供端到端双路由无交叉自愈环路，发生故障时自动倒换，倒换时间要低于50 ms。

3、在线路租用期间，运营商如需对线路进行割接而改变路由的，必须提前向院方申请并说明情况，经采购人同意并登记备案后方可进行割接。

4、运营商必须做好汇聚机房和接入机房核心部分各种应急预案，并按采购人接入点数量和接入局端的重要性配置一定比例的传输设备和 MSTP设备备件，以便在故障发生后及时快速响应，确保组网高度安全、稳定和可靠。

5、运营商提供的光端机具有自动环路保护功能，接入光路均为双光路接入，当一路光路因故障发生中断时，业务自动倒换，倒换时间小于50ms，确保业务的无缝、平稳、无间断地运行。

6、接入设备要求

要求运营商提供的传输接入设备标准不低于以下要求：

1）业务接口类型要求

以太网接口：可提供FE/GE以太网接口

2）组网和保护要求

组网和保护可以组成链型网，也可以组成环网，支持单双向通道保护、线性复用段保护。

7、网络性能要求

1）线路误码率≤10E-7

2）运营商线路发生故障时，主备用电路切换时间（自愈时间）<50 ms。

3）年网络可用性要求≥99.9％。

4）线路24小时连续运行，线路的丢包率≤1%。